2022年度陕西省科学技术进步奖报奖材料公示信息

一、项目名称

基于安全与环保的隧道洞口段设计施工关键技术研究

二、提名者及提名意见

提名单位：陕西省交通运输厅

提名意见：项目揭示了洞口段变形规律和支护结构受力特性；采用测斜仪监测管棚沉降变形，建立了超前管棚Pasternak双参数弹性地基梁计算模型；提出了软弱围岩隧道洞口段取消系统锚杆的初期支护结构型式，建立了洞口段支护结构参数设计方法；提出了隧道洞门分类方法及适用条件，构建了基于驾驶员视觉安全舒适性的洞口景观设计方法，研发了隧道洞门信息共享数据平台；提出了隧道洞口“零开挖”进洞明暗洞交界位置的确定方法和适用于不同地形条件的隧道进洞合理施工技术，形成了隧道明洞施工技术和洞门外墙结构预制建造技术。该项成果直接应用于陕西省多座隧道工程建设，具有显著的经济与社会效益。同意提名该项目为陕西省科学技术进步奖二等奖。

三、项目简介

本项目属水利与土木建筑工程技术领域。

以国家高速公路网包头至茂名线（G65）陕西境小河～安康段16座隧道、青岛至银川高速公路陕西境吴堡～子洲段32座隧道、十堰至天水线（G7011）陕西境石泉段6座隧道、铜川至旬邑高速公路沿线7座隧道、坪坎至汉中高速公路沿线40座隧道、柞水至山阳高速公路沿线15座隧道为依托工程，历时15年，通过资料收集与现场调研分析、理论分析、数值模拟和现场试验等研究方法，对基于安全与环保的隧道洞口段设计施工技术进行了系统研究。

项目揭示了洞口段变形规律和支护结构受力特性，发现了拱部系统锚杆受压；首次采用测斜仪监测管棚沉降变形，建立了超前管棚Pasternak双参数弹性地基梁计算模型；提出了软弱围岩隧道洞口段取消系统锚杆的初期支护结构型式，建立了洞口段支护结构参数设计方法；提出了隧道洞门分类方法及适用条件，构建了基于驾驶员视觉安全舒适性的洞口景观设计方法，研发了隧道洞门信息共享数据平台；提出了隧道洞口“零开挖”进洞明暗洞交界位置的确定方法和适用于不同地形条件的隧道进洞合理施工技术，形成了隧道明洞施工技术和洞门外墙结构预制建造技术，编制了《西部复杂环境条件下隧道洞口段设计施工技术指南》，攻克了隧道洞口段进洞难、易坍塌、环境保护差等技术难题。

项目成果授权知识产权74项（发明专利12项、实用新型专利14项、软件著作权2项、省级工法6项、论文38篇、专著2部），其中论文SCI收录13篇，EI收录16篇，3篇论文和1项专利入选交通运输部重大科技创新成果库，2篇论文入选ESI土木工程领域同一出版年最优秀前1%高被引论文。成果纳入到国家行业标准《公路隧道设计规范》，编制了浙江省地方标准《公路绿化设计规范》，编写了《陕西省高速公路施工作业标准化培训教材—隧道工程》，参与编制了企业标准《高速公路标准化施工技术指南》（连续刚构桥梁和隧道），被纳入陕西省交通运输厅发布的《陕西省公路建设工程质量工作指导意见》和《陕西省高速公路施工标准化指南》，应邀举办了10余次共计1000余人参加的全国技术培训与国际交流会，培养工学硕博士11名，获得交通运输部交通运输建设科技成果推广证书，对提升我国隧道洞口段设计与施工技术整体水平有推动作用。

研究成果有力支持了依托工程116座隧道建设，确保了隧道洞口段建设及运营安全，并在天山胜利隧道（长22.035km）、东天山隧道（长11.76km）等数百座隧道建设中得到推广应用，减少了洞口开挖量，缩短了工期，降低了工程造价，保护了生态环境，经济和社会效益特别显著。

著名隧道专家中国工程院梁文灏院士、西南交通大学关宝树教授等专家组成的鉴定委员会认为：该项目研究成果实用性强，有创新性，有力支持了依托工程建设，并在其它公路隧道建设中得到推广应用，社会和经济效益显著，对提升我国山岭公路隧道洞口段设计施工整体水平有推动作用。

四、客观评价

该项目通过自主创新，形成了一套隧道洞口段设计与施工技术，获得了一批专利、工法、软件著作权及论文等自主知识产权，成果编制和被纳入了地方行业标准和指南，并已成功应用于数百座隧道工程建设，经济和社会效益特别显著。

2011年5月陕西省科学技术信息研究所科技查新中心对项目“西部复杂环境条件下隧道洞口段设计施工综合技术研究”成果的国内外科技查新报告（CX2011 05-0607）表明国内外文献未见与该项目以下查新点相同的报道：①开展隧道洞口段设计施工情况的调查，并建立隧道洞口段信息数据库；②提出隧道洞口段初期支护取消系统锚杆，采用“钢架+喷射混凝土+钢筋网+锁脚锚杆（管）+纵向连接筋”组合结构；③建议正交进洞隧道洞口轴线与地面等高线相交的角度是40°以上，斜交进洞宜为40°以下，当斜交角度在20°～40°之间时，可采用“半护拱法”；角度在20°以下时，宜采用棚洞法；④揭示了超前双排注浆小导管的支护机理。

2018年4月陕西省科学技术情报研究院对项目“基于安全与环保的公路隧道洞口工程关键技术研究”成果的国内外科技查新报告（CX20180400507）表明中外文相关文献未见在公路隧道洞口工程施工中采用以下技术的报道：①提出在保证隧道洞口结构稳定性的条件下，采用非受力式洞门，协调周围自然环境；②采用测斜仪监测隧道洞口管棚的沉降变形，得到了黄土隧道出洞施工过程中管棚的变形特征；③建立了黄土隧道出洞施工管棚Pasternak双参数弹性地基梁力学计算模型，分析了黄土隧道出洞施工过程中管棚的力学特性；④基于以上研究，优化了隧道出洞施工中管棚钢管直径和壁厚参数：管棚钢管宜选取直径为89mm-159mm，壁厚为5mm-8mm。

2020年10月陕西省科学技术情报研究院对项目“山区公路隧道洞口段设计施工技术应用研究”成果的国内外科技查新报告（CX20201001582）表明除查新项目委托方的相关研究外，未见与查新项目研究完全相同的以下内容报道：①基于隧道出洞施工的Pasternak双参数弹性地基梁模型，采用纵向分布变化的荷载，推导得到了超前管棚挠度曲线方程解析解；②超前管棚挠度随隧道掌子面开挖高度增大而增大，最大挠度在开挖高度小于7m时呈线性增长，在开挖高度大于7m时，增长速率逐渐减小；③超前管棚挠度随隧道开挖进尺增大而显著增大，洞口段开挖进尺宜控制在1-1.5m范围内；④超前管棚刚度提升对降低挠度值的作用有限，超前管棚钢管直径宜为89-159mm、壁厚宜为5-8mm；⑤提出了山区公路两车道隧道洞口段复合式衬砌支护中锁脚锚杆采用3.5mΦ22钢管，型钢采用I20a，二次衬砌混凝土厚度50cm；⑥提出了山区公路三车道隧道洞口段复合式衬砌支护中锁脚锚杆采用4mΦ42钢管，型钢采用I22b，二次衬砌混凝土厚度60cm。

五、应用情况

成果直接应用于国家高速公路网青岛至银川线（G20）陕西境吴堡至子洲段黄土隧道群、包头至茂名线（G65）陕西境小河～安康段16座隧道、十堰至天水线（G7011）陕西境石泉段6座隧道、陕西省“2637”高速公路网榆（林）商（洛）线神府高速公路墩梁隧道、丹（凤）宁（陕）线水阳高速隧道群等工程，减少了洞口开挖量，缩短了工期，降低了工程造价，充分保护了生态环境。这些工程均已建成通车，自运营以来，隧道结构安全可靠，效果良好。

成果推广应用于数百座公路隧道建设，成果整体技术已应用三年以上，取得了十分显著的社会和经济效益。

六、主要知识产权和标准规范等目录

| 序号 | 知识产权类别 | 知识产权 具体名称 | 国家 （地区） | 授权号 | 授权日期 | 证书编号 | 权利人 | 发明人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 发明专利 | 模拟黄土隧道锁脚锚管端头受力的加载装置及其使用方法 | 中国 | ZL201510697264.1 | 2018-01-02 | 2761290 | 长安大学 | 罗彦斌，陈建勋，李栋，杨东辉，于海涛，刁鹏升 |
| 2 | 发明专利 | 一种隧道光纤光栅测力锁脚锚管的埋设方法 | 中国 | ZL201711137155.X | 2020-05-26 | 3814338 | 长安大学 | 陈建勋，罗彦斌，陈丽俊，刘立明，谢江涛 |
| 3 | 发明专利 | 一种隧道钢拱架-锁脚锚管联合支护的设计分析方法 | 中国 | ZL201510701553.4 | 2018-12-18 | 3186958 | 陈丽俊 | 陈丽俊，谢远 |
| 4 | 发明专利 | 一种基于保护边仰坡自然植被的隧道进洞施工方法 | 中国 | ZL201910303199.6 | 2020-11-06 | 4077940 | 陕西路桥集团有限公司 | 胡平，马迎生，王琦，贺伟 |
| 5 | 发明专利 | 外墙结构预制块及外墙结构预制建造方法 | 中国 | ZL201310049566.9 | 2015-09-16 | 17863116 | 招商局重庆交通科研设计院有限公司 | 胡晓红，阴磊，杨航卓，张超仪 |
| 6 | 论文 | Analysis of Pipe-Roof in Tunnel Exiting Portal by the Foundation Elastic Mode | 中国 |  | 2017-10-18 |  | 长安大学 | 罗彦斌，陈建勋，刘宝，陈丽俊，谢江涛 |
| 7 | 论文 | Longitudinal deformation profile of a tunnel in weak rock mass by using the back analysis method | 中国 |  | 2018-01-05 |  | 长安大学 | 罗彦斌，陈建勋，陈毅，刁鹏升，乔雄 |
| 8 | 软件著作权 | 公路隧道洞门信息管理系统V1.0 | 中国 | 2017SR530890 | 2017-09-20 | 01977820 | 长安大学 | 长安大学 |
| 9 | 工法 | 基于不同地质条件下的山岭隧道进洞“零开挖”施工工法 | 中国 | GGG(陕)D6601-2020 | 2020-12-03 |  | 陕西路桥集团有限公司 |  |
| 10 | 工法 | 超大断面隧道洞口段高边坡明洞施工工法 | 中国 | GGG（鲁）D6573-2020 | 2020-12-03 |  | 山东高速工程建设集团有限公司 |  |

七、主要完成人情况

| 姓名 | 排名 | 行政职务 | 技术职称 | 工作单位 | 完成单位 | 贡献 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 罗彦斌 | 1 | 系主任 | 教授 | 长安大学 | 长安大学 | 项目总负责。负责重大技术问题的研究和决策。对创新点1-3均作出了突出贡献：建立了超前管棚Pasternak双参数弹性地基梁计算模型；提出了适用于不同地形条件的隧道进洞合理施工方法及洞门形式分类和适用条件；提出了隧道洞门形式分类和适用条件；研发了隧道洞门信息共享数据平台。 |
| 陈丽俊 | 2 | 无 | 副教授 | 长安大学 | 长安大学 | 项目研究技术负责人，参与完成了研究方案制定。对创新点1、3作出了突出贡献：提出了隧道洞口段超前支护和锁脚锚管等合理支护参数；参与研发了隧道洞门信息共享数据平台；参与编制了《西部复杂环境条件下隧道洞口段设计施工技术指南》。 |
| 巩大力 | 3 | 经理 | 高级工程师 | 陕西交通控股集团有限公司 | 陕西交通控股集团有限公司 | 负责项目立项申报、开题的组织和协调工作；参与制定了项目的总体方案；负责完成现场监控量测的实施与协调工作。对创新点1、3作出了重要贡献：揭示了隧道洞口段变形规律和支护结构受力特性，参与提出了洞口段衬砌结构设计参数；参与编制了《西部复杂环境条件下隧道洞口段设计施工技术指南》。 |
| 胡平 | 4 | 副总工 | 教授级高级工程师 | 陕西路桥集团有限公司 | 陕西路桥集团有限公司 | 参与拟定项目研究技术路线，主要完成了依托工程的现场实施工作，参与阶段研究成果的现场推广，参与完成研究报告的撰写。对创新点2作出了重要贡献：深化了隧道进洞和自然环境融合的施工理念，提出了适用于不同地形条件的隧道进洞合理施工方法。 |
| 高贵轩 | 5 | 项目书记 | 高级工程师 | 陕西交通控股集团有限公司 | 陕西交通控股集团有限公司 | 参与项目的现场试验测试；参与完成研究总报告和现场测试报告的撰写。对创新点2作出了重要贡献：参与提出了适用于不同地形条件的隧道进洞合理施工方法。 |
| 杨航卓 | 6 | 分院院长 | 教授级高级工程师 | 招商局重庆交通科研设计院有限公司 | 招商局重庆交通科研设计院有限公司 | 参与项目的现场试验测试；参与完成研究总报告和现场测试报告的撰写。对创新点2作出了贡献：形成了隧道洞门外墙结构预制块及外墙结构预制建造方法。 |
| 王传武 | 7 | 无 | 讲师 | 长安大学 | 长安大学 | 负责完成现场监控量测的实施与协调工作；参与撰写研究报告；对创新点3作出了重要贡献：参与编制了《西部复杂环境条件下隧道洞口段设计施工技术指南》。 |
| 赵鹏宇 | 8 | 无 | 讲师 | 长安大学 | 长安大学 | 参与完成了研究方案制定；参与了依托工程现场试验测试；参与了研究总报告和现场监控量测报告的撰写；对创新点1作出了重要贡献：揭示了隧道洞口段变形规律和支护结构受力特性。 |
| 陈芳 | 9 | 无 | 教授级高级工程师 | 招商局重庆交通科研设计院有限公司 | 招商局重庆交通科研设计院有限公司 | 参与制定了项目实施总体方案，参完成了研究报告的撰写；对创新点3作出了重要贡献：构建了基于驾驶员视觉安全舒适性的洞口景观营造方法。 |

八、主要完成单位及创新推广

全部完成单位及排序：长安大学，陕西交通控股集团有限公司，招商局重庆交通科研设计院有限公司，山东高速工程建设集团有限公司（原山东鲁桥建设有限公司）。

（1）长安大学

长安大学是本项目的第1完成单位，主要承担了隧道洞口段变形规律和支护结构受力特性、不同地形条件的隧道进洞合理施工方法、隧道洞门形式分类和适用条件、隧道洞门信息共享数据平台研究任务；全面负责课题的研究工作，组织制定课题研究方案，负责项目总体实施，组织撰写并审定课题研究报告。

长安大学对课题组的研究工作给予了大力支持，一直为本课题组提供必要的科研设备，对报奖项目的完成起到了指导、管理和协调的作用。

（2）陕西交通控股集团有限公司

陕西交通控股集团有限公司是本项目第2完成单位，主要参与了隧道洞口段变形规律和支护结构受力特性、不同地形条件的隧道进洞合理施工方法研究任务；积极组织了项目的立项申报、可行性报告审查、中期成果检查、最终成果验收鉴定、奖项的申报等工作；为本项目实施提供了依托工程，并提供了工程配套资金；为项目完成在人员和办公条件上给予了大力支持。

（3）招商局重庆交通科研设计院有限公司

招商局重庆交通科研设计院有限公司是报奖项目第3完成单位，主要承担了隧道洞口景观营造方法研究和应用示范；参与了项目的立项申报、可行性报告审查、中期成果检查、最终成果验收鉴定、奖项的申报等工作。

（4）山东高速工程建设集团有限公司

山东高速工程建设集团有限公司（原山东鲁桥建设有限公司）是报奖项目第4完成单位，主要参与了隧道洞口段施工技术研究与应用；参与了项目研究、奖项的申报等工作；为本项目成果现场应用给予了大力支持，及时将研究成果应用于工程实践。

九、完成人合作关系说明

主要完成人合作关系如下：

（1）论文合著

罗彦斌/1和陈丽俊/2，在2017年10月合作完成论文《Analysis of Pipe-Roof in Tunnel Exiting Portal by the Foundation Elastic Mode》。

罗彦斌/1和赵鹏宇/8，在2017年6月合作完成论文《Application of a Total Station with RDM to Monitor Tunnel Displacement》和《Analysis of Tunnel Displacement Accuracy with Total Station》。

（2）共同立项

罗彦斌/1、巩大力/3在2019年12月合作完成科研项目《山区公路隧道洞口段设计施工技术应用研究》。

罗彦斌/1、高贵轩/5在2018年12月合作完成科研项目《基于安全与环保的公路隧道洞口工程关键技术研究》。

（3）共同知识产权

罗彦斌/1和陈丽俊/2，分别在2016年11月合作完成专利《一种隧道光纤光栅测力锁脚锚管的埋设方法》。

（4）共同获奖

罗彦斌/1、胡平/4，在2012年12月共同获得中国公路学会科学技术一等奖《西部复杂环境条件下隧道洞口段设计施工综合技术研究》。

（5）共同参与制定标准规范

杨航卓/6和陈芳/9，在2017年12月共同参与制定浙江省公路绿化设计规范《公路绿化设计规范》。

（6）共同完成科研项目

罗彦斌/1、陈丽俊/2、巩大力/3、王传武/7在2018年12月共同完成科研项目《山区公路隧道洞口段设计施工技术应用研究》。