附件：

《禹门口黄河大桥建设关键技术及应用》公示内容

一、提名者及提名意见

提名单位为陕西省交通运输厅。

项目攻克了跨径565m无辅助墩斜拉桥技术难题。研究了无辅助墩斜拉桥结构体系与受力特点，揭示了大跨径无辅助墩斜拉桥体系差异对结构力学性能的影响规律；提出峡谷口强风区无辅助墩组合梁斜拉桥“施工一运营”全过程主动抗风技术；提出基于索力优化的组合梁斜拉桥散件悬臂拼装两节段一循环快速施工技术。项目的研究成果已在类似工程中得到了应用，取得了显著的经济效益。同意提名该项目为陕西省科学技术进步奖二等奖。

二、项目简介

本项目以国道108线禹门口黄河公路大桥工程为依托，该桥主桥为245m+565m+245m双塔双索面钢-混组合梁斜拉桥，为国内外跨径最大的无辅助墩钢-混组合梁斜拉桥。禹门口黄河大桥位于黄河湿地生态保护区，受水环境、风环境及复杂地质等影响，建设过程中面临的难点主要包括：大跨径无辅助墩斜拉桥参数敏感特性、刚度控制方法等研究不充分；已有抗风技术尚无法适应峡谷口复杂风环境下施工-运营期结构性能需求；常规工艺工法难以满足高效、高品质的建设需求。

因此，针对本桥开展基于桥梁结构全寿命周期的抗震、抗风、施工关键技术及建管养运一体化管理技术十分必要，可以为以后西北地区同类型桥梁建设提供参考借鉴，研究成果对于山区地形大跨桥粱的设计理论和方法具有重要的推动作用，对于完善公路桥梁设计规范和山区桥梁设计条文的制定具有重要的参考价值，对提高行业技术水平、保证结构的安全性有重要意义。

三、应用情况

（1）攻克了跨径565m无辅助墩斜拉桥技术难题。研究了无辅助墩斜拉桥结构体系与受力特点，揭示了大跨径无辅助墩斜拉桥体系差异对结构力学性能的影响规律，相比有辅助墩斜拉桥，主控指标包括：边跨主梁的最大变形增加400%，塔顶最大位移增加60%，斜拉索索力增加10%。开展了结构体系的优化分析与可靠度研究、抗风抗震研究及关键构件的精细化分析，建立了适合大跨径无辅助墩斜拉桥“索-塔-梁”刚度控制的粒子群算法，提出了该类斜拉桥结构响应控制方法与设计理论，攻克了跨径565m无辅助墩斜拉桥技术难题。

（2）首次提出峡谷口强风区无辅助墩组合梁斜拉桥“施工一运营”全过程主动抗风技术。通过峡谷口强风区持续观测，获取了“强湍流-紊流场”特殊风环境特性的主要参数及特征值；基于CFD数值模拟和多阶段风洞试验，揭示了无辅助墩斜拉桥风致振动机理及最不利影响，提出了临时墩设置的合理位置、约束控制等关键技术，大幅降低了最大双悬臂断面的竖向、横向和扭转角位移；在塔、梁抗风构造改善的基础上，提出了桥面风障合理构型及60%阻风率指标，实现各车道行车安全风速控制目标。

（3）首次提出基于索力优化的组合梁斜拉桥散件悬臂拼装两节段一循环快速施工技术。针对黄河宽浅游荡河段运输及安装条件受限、峡谷口强风场制约有效工期等不利条件，优化散件悬臂拼装的施工工艺，首次提出基于斜拉索索力优化的组合梁斜拉桥散件悬臂拼装两节段一循环快速施工技术：通过降低第i+1梁段的一张索力，提高第i+2梁段的一张索力，可确保湿接缝浇筑后桥面板压应力储备，优化后第i+1梁段斜拉索一张索力与二张索力比值为35%，第i+2梁段斜拉索一张索力与二张索力比值为50%-60%，提高组合梁施工工效超过60%。

（4）针对饱和液化砂层及水流环境，首次采用超大深基坑干封底施工技术；研究了饱和液化砂层地质特性以及桥址区水环境的运行规律，结合传统深基坑水下开挖、水下封底等施工作业难题，首次提出了基坑外部水位与内部砂土同步抽排的施工方法，实现了满足干封底的实施条件。

（5）首创宽幅连续梁桥“一墩双T”纵横向不对称转体施工技术。西引桥一次斜向跨越两条既有线铁路，为满足铁路部门线间合龙要求，首创宽幅连续梁桥“一墩双T”纵横向不对称转体施工技术，并采用国内最大吨位RPC球铰系统，通过施工中纵横向平衡配重、转体前二次平衡优化和转体过程中主梁空间姿态动态监测等工法创新，实现了转体施工精准合龙，保证了被交铁路运营安全。

本项目的部分研究成果已在类似工程中得到了成功应用，如都香高速公路守望至红山段金沙江特大桥，该桥在施工过程中应用了“超大深基坑干开挖干封底施工”等研究成果，取得了显著的经济效益；聊城兴华路跨徒骇河桥建设项目主桥为双索面钢拱塔斜拉桥，该桥在施工过程中应用了“复杂风场环境下大跨径斜拉桥抗风关键技术”这一研究成果，取得了显著的经济效益。截止目前，经济效益已达9869.73万元。

同时，本研究成果被《公路桥涵养护规范》（JTG 5120-2021）、《公路斜拉桥设计规范》（JTG/T 3362-01-2020）、《公路桥涵施工技术规范》(JTG/T 3650—2020)应用达9条。

课题研究成果产生的经济效益、社会效益显著，研究成果在科学指导大跨径钢-混组合梁斜拉桥应用的基础上，对今后同类工程的建设具有重要的理念指导意义和工程借鉴价值，具有广阔的应用前景。

四、主要知识产权和标准规范等目录

主要论文、著作统计表

| 序号 | 论文名/专著名 | 期刊名 | 出版年份 | 作者 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大跨径组合梁斜拉桥建设关键技术丛书—禹门口黄河公路大桥工程实践 | 人民交通出版社 | 2022 | 梁建军、侯旭、王技、武芳文、刘来君、彭恺、魏家乐、舒涛、薛平安、李凯 | 专著 |
| 2 | 禹门口黄河公路大桥临时墩设计关键技术 | 桥梁建设 | 2020 | 舒涛，黄平明，魏家乐 | EI |
| 3 | 辅助墩对大跨斜拉桥在地震作用下的影响——以禹门口黄河公路大跨斜拉桥为例 | 科学技术与工程 | 2021 | 梁建军、巫炯 | 中文核心 |
| 4 | 大跨度斜拉桥地震易损性及可恢复性分析 | 西南交通大学学报 | 2020 | 武芳文、孟园英、陈月、纪全有、杨源源、吴志达 | EI |
| 5 | 基于性能的大跨径斜拉桥主塔概率地震风险分析 | 世界地震工程 | 2018 | 武芳文、孟园英、薛成凤、杨源源、纪全有 | 中文核心 |
| 6 | Experimental Study on the Mechanical Properties of Perfobond Rib Shear Connectors with Steel Fiber High Strength Concrete | Materials | 2021 | 武芳文、刘硕、薛成凤、杨康康、冯彦鹏 | SCI |
| 7 | Experimental Investigation on the Static Performance of Stud Connectors in Steel-HSFRC Composite Beams | Materials | 2021 | 武芳文、唐文龙、薛成凤、孙国瑞、冯彦鹏、张浩 | SCI |
| 8 | 钢-UHPC组合结构中栓钉剪力键力学性能研究 | 工程力学 | 2022 | 武芳文、冯彦鹏、戴君、王广倩、张景峰 | EI |
| 9 | 基于碰撞作用的大跨径斜拉桥地震响应分析 | 地震研究 | 2018 | 武芳文，孟园英，纪全有，杨源源 | 中文核心 |
| 10 | 禹门口大桥边跨大节段合龙施工控制技术 | 重庆交通大学学报 | 2020 | 魏家乐，舒涛，王旭 | 中文核心 |

主要专利统计表

| 序号 | 专利名称 | 专利号 | 专利权人 | 发明人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一种大跨径钢混组合梁斜拉桥临时墩支设方法 | ZL 2020 1 0251099.8 | 陕西通宇公路研究所有限公司 | 魏家乐、舒涛、杨继承、朱东方、雷波涛、张记众、黄源 |
| 2 | 一种抽砂船 | ZL 2019 1 1366411.1 | 中交隧道工程局有限公司 中交一公局西北工程有限公司 | 文辉、张凯、薛平安、李凯、陈才、杨博婷、唐立昕、王乐宁 |
| 3 | 一种钢板压弯机 | ZL 2019 1 1351184.5 | 中交隧道工程局有限公司 中交一公局西北工程有限公司 | 梁建军、陈才、孙吕红、李凯、杨博婷、李广亿、唐立昕 |
| 4 | 一种模板除锈机 | ZL 2019 1 1349688.3 | 中交隧道工程局有限公司 中交一公局西北工程有限公司 | 唐新湖、魏来、郭伟平、李凯、陈才、杨博婷、朱韶军、李广亿 |
| 5 | 一种喷漆用挡风板运输支架 | ZL 2019 1 1349734.X | 中交隧道工程局有限公司 中交一公局西北工程有限公司 | 梁建军、赵文俊、潘孙龙、李凯、陈才、杨博婷、周华欣、李广亿 |
| 6 | 一种灌浆套筒插入钢筋定位装置及其使用方法 | ZL 2021 1 10314276.7 | 长安大学 | 刘来君、张智举、雷松、曹锦承、丁昊、谢亮 |
| 7 | 一种灌浆套筒及连接钢筋定位装置及其使用方法 | ZL 2021 1 10291041.0 | 长安大学 | 刘来君、沈艺宁、雷松、张帅帅、于长江、张杰 |
| 8 | 一种大跨径钢混组合梁斜拉桥临时墩 | ZL 2020 2 0461073.1 | 陕西通宇公路研究所有限公司 | 魏家乐、舒涛、杨继承、朱东方、雷波涛、张记众、黄源 |
| 9 | 一种索塔爬模体系施工用自动喷淋养护系统 | ZL 2018 2 1419109.9 | 中交隧道工程局有限公司 长安大学 | 郝良秋、梁建军、刘来君、张筱雨、彭恺、武芳文、李凯、王愚 |
| 10 | 一种现浇桥面板多处钢绞线同时穿束装置 | ZL 2018 2 1419542.2 | 中交隧道工程局有限公司 长安大学 | 郝良秋、梁建军、刘来君、张筱雨、段凯凯、赵俊杰、武芳文、李凯 |

标准规范

| 序号 | 论文名/专著名 | 期刊名 | 出版年 | 作者 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 陕西省地方标准《公路钢结构梁桥制造安装与质量检验规范》 | / | 2022 | 梁建军、唐新湖、文辉、侯旭、王技、薛平安、李凯 |
| 2 | 桥梁分级减震支座应用技术指南 | / | 2021 | 刘来君 |

主要工法列表

| 序号 | 工法名称 | 申报单位 | 发明人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 河道墩台干法施工工法 | 中交一公局西北工程有限公司 | 梁建军、薛平安、李凯、杨博婷、刘艳青 |
| 2 | 一墩双T不平衡配重连续梁的转体施工工法 | 中交一公局西北工程有限公司 | 梁建军、李凯、薛平安、杨博婷、周华欣 |
| 3 | 无辅助墩大跨径组合梁斜拉桥边跨配重施工工法 | 中交一公局西北工程有限公司 | 梁建军、李凯、陈才、刘旭 |

五、主要完成人情况

主要完成人名单附后。

六、主要完成单位及创新推广贡献

中交一公局西北工程有限公司，是世界500强——中国交通建设集团所属大型建筑企业，公司成立于2006年9月10日，于2009年11月变更为独立法人，现为中交一公局集团有限公司所属全资子公司，注册资本金人民币48000万元。公司具有国家公路工程施工总承包一级、桥梁工程专业承包一级、公路路基工程专业承包一级、建筑工程施工总承包二级、市政公用工程施工总承包二级、隧道工程专业承包二级、环保工程专业承包二级等企业资质，通过了质量、环境和职业健康安全管理“三标一体”国际标准管理体系认证，通过了GB/T50430工程建设施工企业质量管理规范的认证，取得了《施工安全生产许可证》，并获得财务信用AAA认证。公司业务涉及公路、桥梁、铁路、隧道、城市轨道交通、市政、房建机场、融合发展等工程建设及投资开发等多个领域，是以建筑施工为主的综合性大型国有企业。公司积极融入“大西安”建设新格局，立足西北区域，聚焦“陕甘青”市场布局，具有辐射全国的市场开发经营网络，加强对新兴领域的开发力度，寻求新的开发模式，如融合发展、通用机场、环保、能源、城市综合开发、康养文旅、园区等新兴产业，谋求发展，努力实现公司专业化、属地化、区域化、差异化发展，致力于成为政府与经济社会发展的分担者、参与者和服务者。该公司为依托项目的实施单位，现场施工管控得力、成品感观良好、检验合格，对成果推广起到重要作用。

中交第一公路勘察设计研究院有限公司隶属中国交通建设股份有限公司，是我国公路工程勘察、设计、研究、咨询领域大型骨干企业，在全国交通系统最早跻身“中国勘察设计单位综合实力百强”之列。中交一公院在国内外享有崇高声誉的公路勘察设计企业。公司现有职工近3000人，固定资产规模10亿元，年新签合同额超过20亿元。业务范围涵盖公路、桥梁、隧道、沿线设施、交通工程、工业与民用建筑，工程地质勘察设计、监理和咨询，国（境）外工程的勘测、咨询、设计和监理项目，能够独立承担国（境）内外高等级公路、复杂结构大型桥梁、特长隧道等的勘察设计及监理咨询业务，具备大型公路工程项目代建和设计施工总承包能力。中交一公院建立了完整的经营网络和生产科研体系，公司现有17个生产单位，拥有“多年冻土公路建设与养护技术”交通行业重点实验室、博士后科研工作站和10个专职研究机构，现有9家子公司和32个地方分院及办事处。公司具备工程勘察综合类、工程设计（公路及市政行业）、测绘、咨询、地质灾害防治等8项甲级资质证书，具有公路养护工程施工从业一类资质证书，一直承担着行业法规、标准、规范等的编制以及对重大公路建设项目代部咨询、评审任务。该公司是本项目的设计单位，对于研究推进、成果提炼及成果推广起到重要作用。

长安大学直属国家教育部，是教育部和交通运输部、自然资源部、住房和城乡建设部、陕西省人民政府共建的国家“211工程”重点建设大学，国家“985工程优势学科创新平台”建设高校，国家世界一流学科建设高校。2000年由始建于二十世纪50年代初的原西安公路交通大学、西安工程学院、西北建筑工程学院合并组建而成。学校座落于历史文化名城西安，现有校本部和渭水2个校区、太白山和梁山2个教学实习基地，校园面积3745亩。校本部毗邻西安大雁塔，渭水校区位于国家级西安经济技术开发区。建校60多年来，长安大学逐步发展成为以工为主，理工结合，人文社会科学与基础学科协调发展，以培养公路交通、国土资源、城乡建设等专业人才为办学特色，在国内外有一定影响的高等学府，已为国家培养各类毕业生27万余人。长安大学是本项目科研合作单位，多篇论文及科研成果均为合作完成，且对成果推广起到重要作用。

陕西通宇公路研究所有限公司成立于2005年3月，是专门从事公路工程、市政工程、铁路工程等领域的试验检测、勘察设计、工程咨询、科研开发的高新技术服务企业。公司拥有检验检测机构资质认定、公路工程综合甲级检测、桥梁隧道工程专项检测、建设工程质量检测、铁路工程质量监督检测、公路设计、市政道路桥梁设计、工程勘察、工程资信等多项资质证书，同时具有高新技术企业证书。该公司是本项目的科研咨询单位，对于研究推进、成果提炼、专利申报及成果推广起到重要作用。

七、完成人合作关系说明

梁建军，男，汉族，出生于1982年5月，硕士，高级工程师，中交一公局西北工程有限公司，注册一级造价工程师，注册安全工程师，公路工程、市政公用工程、水利水电工程一级建造师，本项目负责人，著有多篇论文，对于项目成果推广起关键作用，是本项目的科研中坚力量。

侯旭，男，蒙古族，出生于1978年4月，硕士，正高级工程师，注册安全工程师、试验检测工程师，本项目设计专项负责人，对于项目研发和成果推广起关键作用，是本项目的科研中坚力量。

武芳文，男，汉族，出生于1980年4月，博士，博士后，副教授，博士生导师，丹麦科技大学访问学者。研究主要领域：钢-混组合结构桥梁、高性能材料、桥梁抗震，发表论文50余篇，专利10余项，主持或参与国家级课题4项，主持省部级课题3项，本项目理论研究技术负责人，是本项目的科研中坚力量。

王技，男，汉族，出生于1979年5月，硕士，正高级工程师，中交第一公路勘察设计研究院有限公司瑞通公司总经理助理，注册道路工程师，注册安全工程师，试验检测工程师，中国交建青年岗位能手，参加本项目的设计研究工作，是本项目的设计专业技术负责人，著有多篇论文，对于项目成果推广起重要作用，是本项目的科研中坚力量。

魏家乐，男，出生于1984年，硕士，西安交大MBA，正高级工程师，本项目监控负责人。陕西交通运输科技创新青年新星，现任陕西通宇公路研究所有限公司总经理。从业至今参与多项陕西省、西北地区重点工程建设项目，主持完成多项重大工程项目的检测、监控以及健康监测项目，为陕西省乃至西部地区的交通建设事业做出了积极贡献，著有多篇论文，是本项目的科研中坚力量。

刘来君，男，汉族，出生于1963年12月，博士，教授，博士生导师。研究主要领域：桥梁结构及结构分析理论、桥梁施工控制与健康监测、桥梁损伤评估及耐久性，发表论文70余篇，授权专利15项，主编及参编专著六部，主持省部级纵向及横向科研课题10余项，是本项目科研的中坚力量。

文辉、唐新湖、李凯、薛平安任职于中交一公局西北工程有限公司，舒涛任职于陕西通宇公路研究所有限公司，以上项目合作人分别为项目施工、研发、推广等做出了应有的贡献。

主  要  完  成  人  名  单

| 序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 技术职称 | 文化程度 | 工作单位 | 对成果创造性贡献 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 梁建军 | 男 | 1982.05 | 高级工程师 | 硕士 | 中交一公局西北工程有限公司 | 项目负责人 |
| 2 | 侯 旭 | 男 | 1978.04 | 正高级工程师 | 硕士 | 中交第一公路勘察设计研究院有限公司 | 设计专项负责人 |
| 3 | 武芳文 | 男 | 1980.04 | 副教授、博导 | 博士 | 长安大学 | 理论研究技术负责人 |
| 4 | 文 辉 | 男 | 1982.01 | 高级工程师 | 本科 | 中交一公局西北工程有限公司 | 施工专项负责人 |
| 5 | 王 技 | 男 | 1979.05 | 正高级工程师 | 硕士 | 中交第一公路勘察设计研究院有限公司 | 设计专业技术负责人 |
| 6 | 魏家乐 | 男 | 1984.08 | 正高级工程师 | 硕士 | 陕西通宇公路研究所有限公司 | 监控专项负责人 |
| 7 | 刘来君 | 男 | 1963.12 | 教授、博导 | 博士 | 长安大学 | 理论研究负责人 |
| 8 | 唐新湖 | 男 | 1977.01 | 高级工程师 | 本科 | 中交一公局西北工程有限公司 | 施工专项负责人 |
| 9 | 李 凯 | 男 | 1987.01 | 高级工程师 | 本科 | 中交一公局西北工程有限公司 | 施工专项技术负责人 |
| 10 | 薛平安 | 男 | 1983.10 | 高级工程师 | 本科 | 中交一公局西北工程有限公司 | 施工专项负责人 |
| 11 | 舒 涛 | 男 | 1988.06 | 高级工程师 | 博士 | 陕西通宇公路研究所有限公司 | 监测专项技术负责人 |